附件一：技术参数

| 模块 | 子模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 基础要求 | / | ★投标产品应全面支持DICOM3.0标准 |
|  |  | ★投标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议 |
|  |  | 系统核心基于企业级的Windows平台，系统服务端软件可安装于Linux或WindowsServer2012及以上操作系统 |
|  |  | 系统支持大型关系型数据库Oracle或MSSQLServer |
|  |  | 系统设计采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅 |
|  |  | 系统应实现7×24小时的连续运行 |
|  |  | 该平台建设须采用符合国家、行业有关政策要求 |
|  |  | 支持日志服务，对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。 |
| 医学影像诊断中心 | 云PACS系统 | 支持用户注册、实名认证、账户管理功能 |
|  |  | 支持用户信息设置(用户基本信息修改、设置) |
|  |  | 支持医生在电脑设备中便捷的在线阅片服务。开通账号的医生可以在线查看该医生所执业医院的上传的全量DICOM影像数据、检查信息及报告信息 |
|  |  | 支持EMPI患者交叉索引 |
|  |  | 支持诊断申请、接收功能 |
|  |  | 支持通过手机、PAD、电脑，远程写报告 |
|  |  | 支持原始影像数据及报告的归档排列，提供移动端以翻页、播放方式浏览病人所有原始影像数据 |
|  |  | 支持1:1展示，将DICOM图像按照其原始尺寸和比例进行显示，确保图像的每一个细节都能被准确还原 |
|  |  | ▲在单个原始影像文件小于530KB下：加载 JPEG-LS 压缩的CT、MR、XA影像，每百幅影像不超过3秒（需提供第三方机构出具的产品检验报告复印件佐证） |
|  |  | ▲在单个原始影像文件小于530KB下：加载 JPEG-LS 压缩的CT、MR、XA影像，每百幅标准分辨率影像消耗流量不超过20M，每百幅影像阅片流量不超过实际数据存储量的30%（需提供第三方机构出具的产品检验报告复印件佐证） |
|  |  | 支持暂停或播放序列，可以调整播放帧率及控制序列中部分帧的播放范围，支持重置。 |
|  |  | ▲客户端工作站打开约10M字节影像，时间不大于5秒,WEB端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,IOS端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,安卓端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒。标准运行环境下测试【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】 |
|  |  | 支持展示影像全息视图，实现在一个浏览窗口的界面下，显示该病人历次的不同时期检查的图像，并可以直接进行影像对比查看 |
|  |  | 支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹 |
|  | 院内影像诊断 | 支持影像浏览双浏览器兼容性工作（同时支持H5 Viewer和PACS影像浏览器） |
|  |  | 支持显示设备类型、帧图像个数 |
|  |  | 支持图像常用快捷操作工具 |
|  |  | 支持显示或隐藏图像相关信息 |
|  |  | 支持移动，医生选择移动功能在可将影像移动至画布的任意位置 |
|  |  | 支持缩放，通过缩放功能可将单张影像放大至任意倍率 |
|  |  | 支持翻页，单击该按钮，将鼠标移动到影像区域，按住鼠标左键上下拖动，实现影像快速调阅 |
|  |  | ▲支持对影像处理后单击该按钮，输入文件名称，保存处理痕迹，可以进行多份保存，供其他医生调阅【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | ▲支持DICOM关键影像标记；医生可以在书写报告时标记影像为关键影像，其他医生可以浏览影像时，查看关键影像标记【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持窗宽窗位调整，支持按照所打开的影像类型自动展示该类型已配置的窗宽窗位，支持数字快捷键的快速切换窗宽窗位和自定义窗宽窗位 |
|  |  | 支持在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像不同步此操作 |
|  |  | 支持变换，支持顺时针旋转90°、逆时针旋转90°、水平翻转、垂直翻转、手动调节任意角度旋转 |
|  |  | 支持长度、角度、矩形、椭圆、多边形测量 |
|  |  | 支持对图像序列窗口进行伪彩、反色操作 |
|  |  | 支持病灶同步定位，同一个DICOM检查中，在某个序列的某个图像上定位的病灶，可以自动同步定位到其他序列图像上的相同位置 |
|  |  | ▲支持矩形、椭圆、多边形的遮挡【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | ▲支持多平面重建MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换，提供斜切MPR后各切面的测量工具，如：长度、角度、矩形、椭圆等【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | ▲支持3D重建，显示3D图像。具备基本功能包含虚拟切割、去除骨骼、去除床板、保留骨骼、保留肺【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持5*5格式以内的任意自定义挂片，支持10种4*4以内的挂片形式支持双击放大缩小选定的图像 |
| 医学影像数据中心 | 影像云存储 | 支持影像数据存储、归档、管理服务 |
|  |  | 支持患者信息识别、数据回溯技术 |
|  |  | 支持数据转换、处理、集成、共享 |
|  |  | 支持数字影像文件无损压缩处理 |
|  |  | 支持实时获取数据上行到影像云归档情况；检查业务详细概述，不同时间段产生的数据情况展示功能 |
|  |  | 支持影像文件使用对象存储方式 |
|  |  | 支持检查数据质量监控 |
|  |  | ▲支持数据存储的组织层级管理功能，支持患者、检查、设备等不同层级节点的按需组合配置【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持提供标准RESTful协议的API接口以及多语言的SDK |
|  |  | 支持通过DICOM标准方式采集PACS系统产生的检查数据功能 |
|  |  | 支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据处理 |
|  | 数字影像服务 | 支持提供基于云存储的移动端应用浏览服务 |
|  |  | 支持通过二维码关联病人影像、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览 |
|  |  | 支持提供病人报告短信提醒服务，提供短信链接方式实现病人原始DICOM影像数据及报告的浏览 |
|  |  | 支持验证查看影像的用户是否为患者本人，验证方式包括身份证后六位、手机验证码、手机后四位三种。患者可根据自身情况，从这三种方式中选择其一进行验证 |
|  |  | 兼容 DICOM 3.0 标准（CT/MRI/DR 等），支持 JPEG、PDF 等轻量化格式预览 |
|  |  | 支持具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务 |
|  |  | 支持具备云存储应用服务器软件系统，实现原始DICOM影像及报告的云端管理应用 |
|  |  | 支持缩略图节约流量模式，患者查看影像时会优先显示序列的缩略图，且可对缩略图进行基层操作包括：播放、暂停及进度调整操作等 |
|  |  | ▲软件产品支持四种以上方式进行移动设备的光环境评价测试。【提供产品功能界面截图】 |
|  | 影像云共享 | 支持同一患者历史检查记录可见 |
|  |  | 支持患者分享自己的原始影像信息 |
|  |  | 支持分享时进行加密设置 |
|  |  | 支持数据分享时进行匿名化设置 |
|  |  | 支持分享时设置有效时限 |
|  |  | 支持家庭档案创建，通过维护家庭成员可以查看成员报告 |
|  |  | 支持DICOM文件下载功能：可以将调阅的影像信息以DICOM格式进行保存下载 |
|  |  | 支持在授权和法律提醒情况下有条件开放或不开放影像下载服务 |
|  |  | 严格遵循《个人信息保护法》，仅在患者授权范围内使用数据 |

备注：本项目技术参数*条款任意一条不满足，做废标处理；非*条款5条及以上不满足，做废标处理。