技术参数

1.热熔牙胶充填机需求

(1)用于口腔科根管治疗中，切断牙胶尖，并对牙胶尖软化，能够加压充填根尖部分；

(2)显示屏可设置为适应左手或者右手操作，适应不同习惯的操作需求;

(3)具有大容量可充电锂电池，3.7V/2000mAh且电池可更换，能够保证续航时间;

(4)热熔牙胶充填机有七种预设温度可选择:90°C、120°C、150°C、180°C、200°C、230°C、 250°C;

★(5)充电底座可实时监控电池温度，充电更安全;

(6)能够极速升温，升温时间不高于0.2秒;

(7)安全的保护机制，拥有3-10秒可调的加热保护时间，超时自动停止加热。在无操作十分钟后将自动关机;

(8)轻便手柄，重量≤80g，操作灵活。

2.根管长度测量仪需求

(1)用于口腔科根管治疗中测量根管长度。

(2)配有彩色液晶屏，图像清晰，有多种颜色能够清晰指示工作针在根管中的轨迹;

(3)基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度;

(4)2000mAh 大容量电池，可充电，不必反复更换电池;

★(5)屏幕可360旋转，方便调整视角;

- 设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离;

- ★(7)具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。

3.高速涡轮手机需求

(1)采用陶瓷轴承，手机寿命更长。

(2)机芯经过动平衡处理，保证转动平稳。(需提供第三方检测报告证明)。

(3)水路气路双重防回吸，防止交叉感染;

★(4)不锈钢机头，维氏硬度≥290HV1/15，具备防摔性能。(需提供第三方检测报告证明）

(5)机壳采用食品级不锈钢材质，表面强度高。

(6)三孔出水，水气分离。

(7)功率≥21w

(8)车针加持方式:按压式。

(9)最高转速大于330000r/min。

(10)按压轴跳动小于0.02mm，圆度小于0.001mm。

4.根管预备机需求

1、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针;

2、无线手柄，无线通信，使用不受束缚;

3、无线充电，避免传统触点式充电接触不良;智能充电模式:底座内置电池作为充电电源;

4、全触摸按键，使用简单，易于清洁;

5、连续模式—三种智能反转模式;

6、往复模式—匹配市面上所有单支锉;

7、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用

8、使用高效无刷电机，低噪音，使用寿命长。

5.光固化灯需求

1.电源输入:100-240V~50Hz/60Hz 输出DC5V/1A

2.电池:3.6V/1400mAh

3.LED灯:进口灯芯，两蓝一紫，宽谱固化

4.导光元件出光端面直径为8mm

5.光照强度:1000-2500mW/cm2

6.可360°塑料前接头，坚固耐摔，搭配聚光透镜，光学有效面积:38. 5mm2 -95mm2

7.机头厚仅8.8mm，便于后牙同化

8.波长:385nm-515nm,宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固化材料

9.外形尺寸:240mX25mm

10.主机重量:≤121g

11.运行模式:间歇运行设备

6.根管荡洗需求

1.1按供电电源分类:通过可充电的电池供电。

1.2可充电锂电池

电池型号:14500,标称电压:DC3.6V，容量:750mAh

1.3输入功率:100V-240V~50Ha/60Hz  0.4A-0.2A

1.4电源适配器

输入:100V-240V~50/60Hz   0.4A Max

输出:5V口1A

主机保险:电测适配器TIAL25OV

a)机器的工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。有一个待机按键和一个环形开关按键，通过按压待机按键，可以调整机器工作状态，通过按压环形开关按键，可以启动或关闭荡洗模式。

b)机器有多种模式设定，模式一:关机模式;模式二:热待机模式(该模式下可进行功率调节和时间调节):模式三:荡洗模式(工作模式)。

c)机器有三档功率可调节，从小到大依次为E1、E2、E3。

d)机器有四种时间模式可以选择，依次为“10、15、20、--”，分别表示机器在荡洗模式下的工作时间为10s、15s、20s、10min。

e)机器性能稳定，采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。

f)工作尖、限力扳手、硅胶套可以能耐134°C高温和0.22MPa高压消毒。

g)工作尖振动幅度小，频率高，荡洗高效安全。

7.治疗车需求

1.采用环保材质和工艺，异及优化生产流程和减少废气物产生。

2.选用加厚不锈钢材质，承重力强，经久附用

3.大容量隐藏式抽屉采用加厚不锈钢打造，静音滑轮，使用更舒心

8.内水道低速涡轮手机需求

产品描述:E型低速弯机，直机，马达，1:1,内置冷却系统

气压: 245-392Kpa (2.5-4.Okgf/cm2)

水压:198Kpa (2kg)

转速:20,000-250,000rpm

夹针方式:弯机按压式，直机三瓣簧

夹持力:直机≥4kg

适用车针:Φ2.334-2.350mm最大长度44.5mm

噪音:≤60dB

9.超声洁牙机柄需求

1.插拔式手柄设计可高温高压消毒

2.功率输出稳定一洁牙更柔和

3.手柄不开裂，视野宽广，易捉握，易上手，好操作，

★4.洁牙机手柄与现有的WOODPECKER超声洁牙机(型号UDS-E)配套使用

10.刮治器需求

1.超薄的工作端，更容易深入龈下并且减轻对牙龈的拉扯力

2.更长的末端柄使得工作端更容易进入深牙周袋

11.牙周探针需求

1.度探针的黑色标记精确而光滑，绝不碎裂、脱落或变色。

2.尖端细而圆饨，不伤牙周袋底，患者不适感轻。

3.优质不锈钢，可高温高压消毒。

12.带柄拔髓针需求

1.握持稳、控性强:手柄防滑，单手精准操作，不易滑脱。

2.适合深/弯根管:2lmn/25mm长度，适配后牙与复杂根管。

3.可高压灭菌:不锈钢+耐温手柄，重复消毒使用。

13.树脂美学雕工套装需求

1.用于将填充材料填送、填入至目标位置

2.抛光工艺，不粘树脂工作尖端精抛光工艺处理，不粘树脂

3.不锈钢材，坚固耐用医用级不锈钢，坚固不易弯折

4.可高温高压消毒可以整支长期高温高压消毒

14.口腔碧蓝麻醉注射器需求

1.不锈钢材质整体手柄更稳定抽拉手感更胜一筹

2.凹槽式握持设计，方便单手操作

3.真空镀色工艺，不褪色掉色美观大方

4.双螺旋尖刺轻松抓紧胶塞可回抽

15.剔挖器需求

1.高品质做工精致，可高温高压不生锈

2.剔腐朽.剔结石.刮牙洞

16.邻面水门汀充填器需求

1.耐磨硬度高

2.充填器柄和头部配合牢固

3.良好的耐腐蚀性能

4.良好的耐热性能

5.由精品不锈钢制成，外形对称精美

6.可重复使用

17.牙合面水门汀充填器需求

1.调拌轻松、充填便利

2.调拌轻松的调和状态充足的操作时间，临床可从容应对

3.不留空腔，可填满各个角落

4.使用注射器操作时，可轻松推注。

5.适用于多种临床病例的修复材料

18.测量勾需求

1.适用于市面上绝大多数根测机型

2.通用型耐高温消毒

19.垂直加压器需求

1.高温高压消毒反复使用

2.适用于弯曲、多根管等复杂病例。

3.可精准控制下压深度，避免牙胶超充出根尖孔。

20.热熔牙胶充填机注胶针需求

1.牙胶针根部稳定不晃动

2.内部加热熔化牙胶棒，精准注入根管

3.边注边退，配合垂直加压器逐层压实。

4.针头加热，软化根管内原有牙胶，实现“热塑化再充填”

5.根管治疗后微渗漏、欠填、根尖孔封闭不全的修补。

6.桩道预备前，根尖3-5mm致密封闭，防止桩道感染。

21.光敏刀需求

1.用于齿科树脂材料的填塞、压紧和成形

2.深入邻面、点隙等死角，压实边缘、消除悬突。

3.挖取、输送树脂，填入窝洞后水平压实，排出气泡、贴合洞壁。

22.眼科剪需求

1.不锈钢，可高压灭菌，耐用卫生。

2.直/弯、尖/圆头四型，刃口薄、切割精准，减少周围损伤。

3.无菌操作，轻夹慢剪，避免造成机械损伤。

23.调拌刀需求

1.刀身宽且薄，搅拌面积大，混合更均匀。

2.边缘光滑，不刮伤调拌板，易清洗。

3.不锈钢材质，可高温高压消毒，重复使用。

4.手柄防滑，单手操作稳。

24.成型夹需求

1.不锈钢材质，可高温消毒

2.弹力稳定，夹持牢固

3.操作简单，适配通用成型片

25.根管充填器需求

1.插入主牙胶尖旁侧，挤压出空隙，插入多根副牙胶尖，让根管更密实。

2.把牙胶向根管壁、根尖、侧支根管推挤，减少气泡、消除缝隙。

3.尖头易深入、可预弯，适合后牙、细弯根管。

26.末端切断钳需求

1.刃口锋利精准，钻石级研磨，切口平整、不卷边、少毛刺。

2.夹持可靠，剪断即夹紧，断片不掉落。

3.材质耐用，免疫钢(Immunity Steel)，防锈、可高温高压消毒。

4.头细顺滑，锥形细头，深入后牙、减少黏膜刺激。

27.细丝切断钳需求

1.不锈钢材质:可高温高压消毒

2.小巧精细:钳头细，深入托槽周围、后牙区好操作

3.刃口锋利、薄锐:剪细丝平整无毛刺、不卷边

28.细丝弯制钳需求

1.钳头细小、圆头设计，不伤钢丝、不产生划痕

2.精度高，弯制弧度均匀、回弹小

3.手柄舒适，可高温高压消毒

- 方丝弓型成型器需求

- 带有标准牙弓弧形凹槽，弯制弧度均匀、对称、标准

- 操作简单，单手即可成型

- 不锈钢材质，可高温高压消毒

- 30.梯形钳需求

- 1.给弓丝弯制弧度、小圈、小钩，用于调整牙齿间隙、控根、增加支抗

- 2.调整弹簧的角度、力臂、弹性形态

- 3.微调镍钛丝、不锈钢丝的角度、弧度

- 4.头部细小，操作精准

- 31.三德钳需求

- 1.一钳多用，不用频繁换钳

- 2.压扁、夹紧钢丝末墙

- 3.常用固定矫治、活动矫治器制作

- 32.末端回弯钳需求

- 1.做工精湛光滑无毛刺

- 2.舒适握感，上手轻盈，轻松不费劲，清洗更方便，不会藏污纳垢，使用更卫生

- 3.耐高温、高压耐腐蚀性高

- 33.转矩成型钳雷求

- 1.钳头有特殊凹槽，夹持方丝稳定、不打滑、不损伤丝面

- 2.角度控制精准，弯制转矩均匀一致

- 3.控制牙根方向、精细调整牙轴

- 34.游离钩加紧钳需求

- 1.拥有良好的弹性和牢固性

- 2.具有良好夹持功能。

- 3.高强度，高韧性，使用价值高。

- 4.钳子对称，表面清洁，无棱锋，毛刺，裂纹。

- 5.具有良好的耐腐蚀性

- 35.去托槽钳需求

- 1.钳头窄而薄，能伸入托槽底部

- 2.夹持力适中，不碎托槽、不伤牙

- 3.不锈钢材质，可高温高压消毒

- 36.持针器需求

- 1.头部有细密防滑纹，夹持缝合针牢固不打滑、不折弯

- 2.手柄带锁扣，可夹紧固定

- 3.不锈钢材质，可高温高压消毒

- 37.金冠剪需求

- 1.弯头设计，方便在口内操作、修剪死角

- 2.不锈钢材质，可高温高压消毒

- 3.薄刃设计，切口平整，不易变形

- 4.修剪软质金属材料

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效。